基于 LLM 辅助的可替换传输层 VPN 隧道系统设计文档

一、项目概述

1.1 项目背景

传统 VPN 系统通常采用固定协议栈（如 OpenVPN、WireGuard、IPSec）完成虚拟专用网络通信，其核心目标是实现：

- 安全通信

- 身份认证

- 内网访问

- 数据加密

- 路由转发

但在实际研究中发现：

VPN 协议本身具有较明显的协议特征：

- 握手特征明显

- 流量模式固定

- 包长分布异常

- 持续双向低延迟通信明显

这些特征容易被流量检测系统识别。

因此，本课题希望研究：

如何将 VPN 内部 IP 包封装到 SSH / TLS / WebSocket 等已有协议中，实现协议外观伪装，同时构建一个可替换外层协议的统一框架。

进一步地，引入大语言模型（LLM）API：

实现：

- 自动代码生成

- 协议模块自动重构

- 配置自动生成

- 测试自动化

- 尽量减少人工参与

形成：

LLM 为核心辅助的模块化 VPN 隧道系统。

二、项目目标

2.1 第一阶段目标（基础原型）

完成：

一个客户端

负责：

- 创建 TUN 虚拟网卡

- 读取本地 IP 包

- 封装数据帧

- 通过 SSH 隧道发送数据

一个服务端

负责：

- 接收 SSH 通道数据

- 解码数据帧

- 恢复原始 IP 包

- 转发到目标网络

一条完整虚拟隧道

实现：

客户端 TUN
→ SSH
→ 服务端
→ NAT / 路由
→ 目标网络

即：

把 IP 包从一端送到另一端

2.2 第二阶段目标（统一框架）

完成：

可替换内外层协议框架

实现：

VPN 核心逻辑
与
外层传输协议
完全解耦

支持：

- TCP

- TLS / HTTPS

- WebSocket / WSS

- SSH

可自由切换。

2.3 第三阶段目标（LLM 接入）

通过 LLM API：

实现：

- 自动生成协议模块代码

- 自动修改配置系统

- 自动生成测试代码

- 自动修复报错

- 自动重构模块

达到：

人工仅提供需求
LLM 自动完成代码实现

三、系统总体架构

3.1 总体架构图

客户端主机
│
├── 应用程序
│
├── 操作系统协议栈
│
├── 路由表
│
├── TUN 虚拟网卡
│      ↓ 读取 IP 包
│
├── VPN Client Core
│      ↓ 封装为统一 Frame
│
├── Transport Layer
│      ├── TCP
│      ├── TLS / HTTPS
│      ├── WebSocket / WSS
│      └── SSH
│
↓ 公网 / 局域网
│
├── VPN Server Transport
│      ↓ 解外层协议
│
├── VPN Server Core
│      ↓ 解 Frame 得到 IP 包
│
├── Server TUN / NAT / 路由
│
↓
目标网络

3.2 分层架构设计

Input Layer（输入层）

负责：

- TUN 虚拟网卡输入

- 测试流量输入

作用：

统一系统入口。

Tunnel Core（隧道核心层）

负责：

- 会话管理

- 身份认证

- 心跳机制

- 超时处理

- 重连机制

- 转发控制

作用：

整个 VPN 的核心控制逻辑。

Frame Codec（帧编解码层）

负责：

将：

原始 IP 包
⇄
统一数据帧（Frame）

作用：

屏蔽底层协议差异。

Transport Layer（可替换传输层）

负责：

统一封装：

- TCP

- TLS

- HTTPS

- WebSocket

- SSH

作用：

实现：

核心层不感知底层协议

Forwarding Layer（服务端转发层）

负责：

- TUN 写入

- NAT 转发

- 路由控制

作用：

实现目标网络访问。

Evaluation Layer（评估层）

负责：

- Wireshark 抓包

- 流量统计

- 性能测试

- 协议检测分析

- 对比实验

作用：

验证方案有效性。

四、关键模块设计

4.1 Frame 统一格式设计

统一定义：

Header + Payload

例如：

| Magic | Version | Type | Length | SessionID | Payload |

字段说明：

| 字段 | 作用 |
| --- | --- |
| Magic | 协议标识 |
| Version | 版本号 |
| Type | 数据类型 |
| Length | 数据长度 |
| SessionID | 会话标识 |
| Payload | 原始 IP 包 |

作用：

保证：

不同外层协议均可传输统一格式。

4.2 Transport 抽象接口设计

定义统一接口：

class Transport:
    def connect(self):
        pass

    def send(self, frame):
        pass

    def recv(self):
        pass

    def close(self):
        pass

实现：

SSHTransport
TCPTransport
TLSTransport
WebSocketTransport

作用：

实现：

VPN Core
只依赖接口
不依赖具体协议

4.3 配置系统设计

配置文件：

transport:
  type: ssh

server:
  ip: 1.1.1.1
  port: 22

tun:
  name: tun0
  mtu: 1400

实现：

- 客户端读取配置

- 服务端读取配置

- 自动加载对应模块

- 配置合法性校验

4.4 安全控制设计

包括：

- 用户认证

- 密钥管理

- 心跳检测

- 超时机制

- 自动重连

- 黑名单控制

保证系统稳定运行。

五、LLM 模块设计

5.1 LLM 定位

LLM 不参与实时数据转发。

仅负责：

开发辅助
而不是
运行核心

5.2 LLM 功能模块

包括：

协议模块生成器

根据需求自动生成：

- SSH 模块

- TLS 模块

- WebSocket 模块

配置自动生成器

根据需求自动生成：

- 配置文件

- 参数模板

错误修复助手

分析：

- 编译错误

- 运行异常

- 网络报错

自动给出修复代码。

测试代码生成器

自动生成：

- 单元测试

- 抓包脚本

- 性能测试脚本

六、实施路线

第一阶段

完成：

TUN + SSH + NAT

实现最小可运行系统。

第二阶段

完成：

Transport 抽象层

支持多协议切换。

第三阶段

完成：

LLM 自动开发系统

实现自动化迭代。

七、预期成果

最终交付：

一个完整 VPN 原型系统

一个模块化可替换框架

一个 LLM 自动辅助开发平台

一套实验评估方案

论文与项目展示系统

八、总结

本项目本质上不是：

把 VPN 塞进 SSH

而是：

构建一个可演化，可替换，可自动迭代的统一隧道系统

核心思想：

先跑通，再抽象，最后自动化